COBOLT SPEECHMASTER W16 -RANNEKELLO,

ENGLANTIA PUHUVA

KÄYTTÖOHJE (päivitetty 27.3.2013)

Kellon osat

Kellossa on neljä puhepainiketta, kaksi kellokuoren kummallakin sivulla. Lisäksi oikealla sivulla on painikkeiden välissä viisareiden liikutteluun tarkoitettu nuppi. Viisareita siirrettäessä nuppia vedetään hiukan ulos, ja siirron tapahduttua nuppi painetaan takaisin alas.

Ylhäällä oikealla olevaa painiketta painamalla kello kertoo kellonajan.

Alhaalla oikealla olevaa painiketta painettaessa kello sanoo ”Alarm on” ja kertoo asetetun herätysajan, jos herätys on laitettu päälle. Jos herätys on pois päältä, kuulet ”Alarm off”.

Valikkotilassa tätä painiketta painamalla muutetaan asetuksia.

Ylhäällä vasemmalla oleva painike kertoo viikonpäivän ja päivämäärän.

Alhaalla vasemmalla olevasta painikkeesta laitetaan herätys päälle (”Alarm on”) tai pois päältä (”Alarm off”).

Tämän painikkeen pohjassa pitäminen aktivoi valikon.

Valikkotilassa jokainen painikkeen painallus siirtää valikkoa toiminnoissa eteenpäin: muuttaaksesi kunkin toiminnon asetusta paina oikealla alhaalla olevaa painiketta sen jälkeen, kun kuulet kellon sanovan toiminnon nimen.

Toimintojen järjestys valikossa: tasatunti-ilmoitus päällä tai pois päältä (”Chime on” / ”Chime off”), herätyksen äänen asettamien (”Alarm sound setting”), herätyksen tunnin asettaminen (”Alarm hour setting”), herätyksen minuuttien asettaminen (”Alarm minute setting”), vuoden asettaminen (”Year setting”), kuukauden asettaminen (”Month setting”), päivämäärän asettaminen (”Date setting”), kellonajan tuntien asettaminen (”Time hour setting”), kellonajan minuuttien asettaminen (”Time minute setting”), ajan ilmoittaminen 12 tunnin tai 24 tunnin mukaisesti (”12 hour time”/ 24 hours time”), ajastin (”Count down timer”), ajastimen tunnin asettaminen (”Count down timer hour setting”), ajastimen minuuttien asettaminen (”Count down timer minute setting”). Kun kierros tulee loppuun, kello kertoo asetetun kellonajan.

Jos olet hetken painamatta alhaalla vasemmalla olevaa painiketta, kun olet valikkotilassa, kuulet piippausäänen ja painike siirtyy takaisin ”Alarm on” / ”Alarm off” -tilaan. (Näin ei kuitenkaan tapahdu, jos kello on ajastintilassa.)

Kellonajan asettaminen

- Paina alhaalla vasemmalla olevaa painiketta ja pidä sitä pohjassa aktivoidaksesi valikon. Kuulet ”Chime on” tai ”Chime off”.

- Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes kuulet ”Time hour setting”. Tämän jälkeen paina alhaalla oikealla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes kello kertoo oikean tunnin.

- Paina alhaalla vasemmalla olevaa painiketta ja kuulet ”Time minute setting”. Paina alhaalla oikealla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes kello kertoo oikeat minuutit.

Ajan ilmoittaminen

Voit valita ilmoittaako kello ajan 12 tunnin kellon mukaisesti (1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. jne.) vai 24 tunnin kellon mukaisesti (13.00, 14.00, 15.00, jne.).

- Paina alhaalla vasemmalla olevaa painiketta ja pidä sitä pohjassa aktivoidaksesi valikon.

- Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes kuulet joko ”12 hour time” tai ”24 hours time”. Puhe kertoo sen ajanilmoitustavan, joka tällä hetkellä on käytössä. Muuttaaksesi ajanilmoitustapaa paina oikealla alhaalla olevaa painiketta.

Päivämäärän asettaminen

Kuullaksesi tämänhetkisen asetuksen paina ylhäällä vasemmalla olevaa painiketta.

- Paina alhaalla vasemmalla olevaa painiketta ja pidä sitä pohjassa aktivoidaksesi valikon.

- Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes kuulet ”Year setting”. Tämän jälkeen paina alhaalla oikealla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes kello kertoo oikean vuoden.

- Paina vasemmalla alhaalla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes kuulet ”Month setting”. Tämän jälkeen paina alhaalla oikealla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes kello kertoo oikean kuukauden.

- Paina vasemmalla alhaalla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes kuulet ”Date setting”. Tämän jälkeen paina alhaalla oikealla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes kello kertoo oikean päivämäärän.

Asetusten jälkeen kello osaa automaattisesti kertoa oikean viikonpäivän.

Tasatunti-ilmoitus

- Paina alhaalla vasemmalla olevaa painiketta ja pidä sitä pohjassa, kunnes kuulet ”Chime on” tai ”Chime off”.

- Alhaalla oikealla olevasta painikkeesta voit muuttaa tasatunti-ilmoituksen tilaa päälle (”Chime on”) tai pois päältä (”Chime off”).

Herätys päälle / pois päältä

- Paina vasemmalla alhaalla olevaa painiketta. Kuulet sanan ”Alarm” ja sitä seuraavan tämän hetkisen herätystilan ”on” tai ”off”. Vaihtaaksesi herätyksen päältä pois tai päinvastoin paina vasemmalla alhaalla olevaa painiketta uudestaan.

- Alhaalla oikealla olevaa painiketta painettaessa kello sanoo ”Alarm on” ja kertoo asetetun herätysajan, jos herätys on laitettu päälle. Jos herätys on pois päältä, kuulet ”Alarm off”.

Herätysajan ja herätysäänen asettaminen

- Aseta herätys päälle (”on”) yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

- Paina vasemmalla alhaalla olevaa painiketta ja pidä sitä pohjassa, kunnes kuulet ”Alarm sound setting”. Tämän jälkeen paina alhaalla oikealla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes olet valinnut mieleisesti kellon kolmesta eri herätysäänestä.

- Kun olet valinnut herätysäänen, paina vasemmalla alhaalla olevaa painiketta. Kuulet kellon sanovan ”Alarm hour setting”. Paina oikealla alhaalla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes olet haluamasi tunnin kohdalla.

- Paina vasemmalla alhaalla olevaa painiketta. Kuulet kellon sanovan ”Alarm minute setting”. Paina oikealla alhaalla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes olet haluamasi minuuttien kohdalla.

- Herätysääni katkaistaan painamalla ylhäällä vasemmalla olevaa painiketta.

Ajastin

Voit asettaa ajastimen toimimaan 24 tunnin aikana.

- Paina alhaalla vasemmalla olevaa painiketta ja pidä sitä pohjassa aktivoidaksesi valikon.

- Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes kuulet ”Count down timer”. Tämän jälkeen paina alinna oikealla olevaa painiketta, jotta kuulet onko ajastin päällä (”Count down timer is on”) vai pois päältä (”Count down timer is off”). Vaihtaaksesi ajastimen päälle tai pois päältä paina vasemmalla ylhäällä olevaa painiketta.

- Asettaaksesi ajastimeen ajan paina vasemmalla alhaalla olevaa painiketta niin monta kertaa, kunnes kuulet ”Count down timer hour setting” ja sen jälkeen aseta haluamasi tunnit oikealla alhaalla olevalla painikkeella.

- Paina vasemmalla alhaalla olevaa painiketta ja kuulet ”Count down timer minute setting” ja sen jälkeen aseta haluamasi minuutit oikealla alhaalla olevalla painikkeella.

Kun olet asettamassa ajastimen tunteja tai minuutteja, sekä ylhäällä oikealla että ylhäällä vasemmalla olevat painikkeet ilmoittavat ajastimen tämän hetkisen tilan (”on” / ”off”) ja ajan, joka ajastimessa on jäljellä.

- Kun ajastamasi aika on kulunut ja kello piippaa sen merkiksi, paina vasemmalla ylhäällä olevaa painiketta lopettaaksesi piippauksen.

Huomaa, että kun ajastin on päällä, sinun tulee vaihtaa valikon asetus normaaliin aikatilaan painamalla vasemmalla alhaalla olevaa painiketta, kunnes kuulet ”The time is…”. Muuten et voi käyttää aika- ja päivämääräpainikkeita normaaliin tapaan.

Puheen hiljentäminen

Kellon voi asettaa tilaan, jolloin se ei puhu, vaikka painaisit painikkeita.

- Paina ylhäällä oikealla olevaa painiketta ja pidä sitä pohjassa, kunnes kuulet ’dit’-äänen (ennen piippausta kello ilmoittaa kellonajan.) Nyt kello on hiljainen.

- Kun haluat kellon jälleen puhuvan, paina ylhäällä oikealla olevaa painiketta ja pidä sitä pohjassa, kunnes kuulet ’dit’-äänen.

Paristo

Kello toimii yhdellä CR2016 -lithiumparistolla ja yhdellä SR626 -paristolla. Paristojen vaihto kannattaa jättää kellosepän tehtäväksi.

HUOM! Kello ei kestä kosteutta, joten ota se pois ranteestasi esimerkiksi tiskatessasi.

Myynti:

AVIRIS / Näkövammaisten liitto ry

Käyntiosoite:			Postiosoite:

Marjaniementie 74		PL 31

00930 HELSINKI			00030 IIRIS

Puh. (09) 3960 4700		Internet: www.aviris.fi

Fax.  (09) 3960 4310		Sähköposti: info@aviris.fi