ONGENKOHO KALAVAHTI

KÄYTTÖOHJE (päivitetty 12.4.2013)

Voit torkkua onkiessa. Voit onkia pimeässä. Sopii heikkonäköisille.

Ei häiritse kaloja.

Koho kelluu kallellaan äänettömänä ja piippaa, kun kala nykii.

Pakkauksessa mukana siima, koukku, syötti (toimii koukun säilytyksen aikaisena suojana), patteri.

Huom! Ei alle 4-vuotiaille, sisältää pieniä osia.

Käyttö:

Ennen kuin otat kalavahdin käyttöön, kierrä kohon osat auki ja poista patterin kosketinpinnalta muovikelmu, jolloin kalavahti alkaa toimia.

Kalavahti toimii CR 2032 tai 2 kpl CR 2016 paristoilla. Käyttämällä paristoina kahta CR 2016-paristoa päällekkäin saat voimakkaamman äänimerkin. 		                                                    +

Paristo asetetaan miinuspuoli pidikkeen pohjaa päin.

-

Nappiparistojen kosteudenkesto on heikko, mutta lakkaamalla esimerkiksi kynsilakalla pariston ulkokehällä olevan saumakohdan kosteudenkesto paranee. (Ensiasennusparisto on suojalakattu).

Pujota siima, niin että koukku jää valkoisen kuvun alapuolelle. Siiman kiristystä varten olevan tikun yläosassa on pieni reikä, jonka läpi voidaan siima tarvittaessa pujottaa (ei välttämätöntä, mutta estää tikun katoamisen mikäli se irtoaa).

Kohon tasapainoa voi säädellä lisäämällä ja vähentämällä eripainoisia siiman lyijypainoja.

Kohon jakosauman tiiveys vaatii sopivan kiristystiukkuuden, jonka oppii kokeilemalla.

Lämpölaajenemisesta johtuen kohon vesitiiviys saattaa heiketä (kylmä vesi ja erittäin kuuma ilma tai auringonpaiste). Vedenpitävyyden varmistat kiertämällä kierroksen teippiä jakosauman ympäri.

Tärkeää

Jokaisen käytön jälkeen tulee koho avata ja mielellään kuivata mahdolliset vesipisarat sekä kohon sisältä että paristokotelosta.

Tarkista paristopidikkeen vastinpintojen puhtaus säännöllisesti

(veden kanssa tekemisissä olevan elektronisen laitteen pintoihin voi tulla korroosiohäiriöitä).

Myynti:

AVIRIS / Näkövammaisten Keskusliitto ry

Käyntiosoite:			Postiosoite:

Marjaniementie 74		PL 31

00930 HELSINKI			00030 IIRIS

Puh. (09) 3960 4700		Internet: www.aviris.fi

Fax.  (09) 3960 4310		Sähköposti: aviris@nkl.fi

Huolto ja Korjaukset:

Kalavahti-koho on korjautettavissa valmistajalla.

Käytöstä poistettaessa se on hävitettävä ongelmajätteenä.

Voitte palauttaa laitteen käytöstä poistettuanne valmistajalle, jolloin ne lahjoitetaan huollettuina näkövammaisten lasten virkistyskäyttöön.

Valmistajan tiedot

Tmi Antti Survonen

Männistöntie 11

21500  PIIKKIÖ

Puh: 041-5445405

Laite on CE-merkitty